温岭市太平小学东部紫荆校区及市三中学东部校区音响、灯光设备采购

招 标 文 件

项目编号：ZJHC2019-WL05

| 采购人： | 温岭市东部控股有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江恒超工程管理有限公司 |
| 二○一九年七月 |  |

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求	12

第四章  合同文本	17

第五章  评标标准和方法	21

第六章  投标文件格式	25

- 第一章  招标公告

参照相关法律法规等有关规定，温岭市东部控股有限公司就温岭市太平小学东部紫荆校区及市三中学东部校区音响、灯光设备采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: ZJHC2019-WL05

二、招标项目概况:

| 序号 | 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算 金额（元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温岭市太平小学东部紫荆校区 | 灯光设备 | 1 | 套 | 90000 | 具体详见招标文件第三章采购需求 |
|  |  | 音响设备 | 1 | 套 | 55000 |  |
|  |  | 教室多媒体 | 2 | 套 | 58000 |  |
|  |  | 无线录播系统 | 1 | 套 | 55000 |  |
|  |  | 户外LED屏 | 1 | 套 | 200000 |  |
| 2 | 温岭市第三中学东部校区 | 灯光设备 | 1 | 套 | 90000 |  |
|  |  | 音响设备 | 1 | 套 | 55000 |  |
|  |  | 触控一体机 | 2 | 台 | 50000 |  |
|  |  | 学生宿舍监控系统 | 2 | 套 | 70000 |  |
|  |  | 超短焦投影设备 | 2 | 套 | 58000 |  |
|  |  | 户外LED屏 | 1 | 套 | 140000 |  |
| 3 | 合计 |  |  |  | 921000元 |  |

三、投标供应商资格要求:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

(7)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（8）对本项目具有良好履约能力和售后服务能力的供应商；

（9）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的发售时间、地址、售价:

报名/发售时间：2019-07-17至2019-07-24(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30        下午：14:30-17:00

报名/发售地址：浙江省温岭市万昌中路818号建联大厦14楼

- 投标截止时间：2019-07-25     14:30:00

- 六、投标地址：温岭市东部控股有限公司2#楼一楼会议室

七、开标时间：2019-07-25        14:30:00

八、开标地址：温岭市东部控股有限公司2#楼一楼会议室

九、其他事项：

1、投标人购买标书时应提交的资料（复印件须加盖单位公章）：

1）投标人营业执照副本复印件；

2）授权委托书原件及被授权人身份证复印件；

十、联系方式：

1、采购人名称：温岭市东部控股有限公司

联系人：颜女士

联系电话：0576-86680708

地址：浙江省台州市温岭市温岭经济开发区东部新区

- 采购代理机构名称：浙江恒超工程管理有限公司

- 联系人：周卫飞   陈晓旃

联系电话：0576-86511187

传真0576-86511187

地址：浙江省温岭市万昌中路818号建联大厦14楼

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：温岭市太平小学东部紫荆校区及市三中学东部校区音响、灯光设备采购 项目编号：ZJHC2019-WL05 项目要求：详见第三章“采购需求” |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 投标文件份数 | 资信技术文件正本一份、副本肆份；商务报价文件正本一份、副本肆份；原件资料一份； |
| 5 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天 |
| 6 | 递交投标文件截止时间与开标时间 | - 2019-07-25 14:30:00 |
| 7 | 递交投标文件地点与开标地点 | 温岭市东部控股有限公司2#楼一楼会议室 |
| 8 | 履约保证金 | 中标人在签订合同前须交纳本项目履约保证金，金额为合同价的5%，存到采购人的指定账户，履约保证金在合同履约到期后直接转为质量保修金；质量保修金在采购项目免费保修期满后且无异议情况下10日内无息退还。 |

一  总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物、工程和服务。

2、定义

2.1“采购人”系指 温岭市东部控股有限公司。

2.2“采购代理机构”系指组织本次招标的机构，即浙江恒超工程管理有限公司。

2.3“投标人”系指提交投标文件的供应商。

2.4“中标人”系指在本次招标采购中中标的投标人。

2.5“▲”系指实质性要求条款。

3、合格的投标人

3.1符合招标公告要求的供应商。

3.2投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标或与其他投标人恶意串通，一经发现，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

4、投标费用

4.1投标人自行承担与本次投标有关的全部费用。

4.2本项目采购代理服务费按国家计委计价〔2002〕1980号文的收费标准（见附表）差额定率累进计费方式向中标人收取；采购代理服务费须包含在总报价中，由采购代理机构在签发中标通知书时向中标单位收取；

附表：招标代理服务收费标准

| 服 务 类 型 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

二  招标文件

5、招标文件的组成

5.1本招标文件包括以下内容：

1）招标公告

2）投标人须知

3）采购需求

4）合同文本

5）评标标准和方法

6）投标文件格式

除本须知第5条内容外，按本须知第6、7条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

6、招标文件的澄清

6.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、招标文件中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题的，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式【包括传真（号码：0576-86511187）等可以有形地表现所载内容的形式，下同】要求采购人对招标文件予以澄清。

6.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有已购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.3投标人在收到澄清文件后，应在接到澄清文件后一天内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该澄清文件并明知其内容。

7、招标文件的修改

7.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

7.2投标人收到修改文件后，应在接到修改文件后一天内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该修改文件并明知其内容。

三  投标文件

8、投标文件的语言和计量单位

8.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

8.2所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成

投标文件包括资信技术文件、商务报价文件、原件资料组成。

9.1资信技术文件包括：

1）温岭市采购诚信竞投承诺书（格式附后）；

2）法定代表人身份证明书或授权委托书（格式附后）；

3）企业营业执照副本复印件

4）投标人企业情况表及相关证明材料复印件（格式附后）；

5）有效的ISO90001质量管理体系的认证证书、ISO14001环境认证体系的认证证书、职业健康安全管理体系的认证证书、专业音视频系统集成综合工程技术能力等级证书、专业音响工程综合技术能力等级证书、专业灯光工程综合技术能力等级证书、浙江省安全技术防范行业资信等级证书，均须提供复印件；（如有）

6）具有连续最近3年或以上被市场监督管理局评为“守合同，重信用”企业复印件、连续最近2年或以上被评为“A级纳税人”的须提供相关截图证明加盖公章原件；（如有）

7）项目实施人员具有：专业音响技术人员证书、专业灯光技术人员证书、调音师资格证书、LED屏技术工程师资格证书复印件，均须提供复印件；（如有）

8）采购音响、LED屏、灯光系统集成项目合同业绩一览表（格式附后）；

9）货物的技术性能参数响应情况；

10）项目实施方案的内容详实、计划明确、措施完善、方案科学合理、安装方案详实、内容切合性等。

11）售后服务承诺及售后服务机构情况；

12）技术、商务偏差表（格式附后）；

13）资信技术评分要求的相关资料复印件；

14）投标人认为需要提供的其它文件和资料。

注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖有效的供应商单位公章，方能做入投标文件。

9.2商务报价文件包括：

1）投标函（格式附后）；

2）开标一览表（格式附后）；

3）投标人认为需要提供的其它文件和资料。

9.3原件资料包括:

9.3.1 投标人认为评分需要提供的其它文件和资料(评分项涉及的所有资料、证书和证明文件）。

10、投标报价

10.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

10.2投标报价是履行合同的最终价格，为完成本招标文件中提出的所有采购内容并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额总和，包括利润、税金等相关服务的所有费用。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

10.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

11、投标文件的有效期

11.1自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

11.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3投标人可拒绝接受延期要求；同意延长有效期的投标人但不能修改投标文件。

11.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

12、投标文件的编制

12.1投标文件应按本须知第9条规定及第六章“投标文件格式”进行编制。

12.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

12.3投标人应按本须知前附表第4项规定，编制相应份数的投标文件。

12.4投标文件正、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

12.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

四  投标

14、投标文件的包装密封、标识

14.1商务报价文件应装订成册，装入一个密封袋里，并在外包装上准确标明“商务报价文件”、“项目名称”和“投标人名称”。

14.2资信技术文件应装订成册，装入一个密封袋里，并在外包装上准确标明“资信技术文件”、“项目名称”和“投标人名称”。

14.3 原件资料单独包装。

未按上述规定进行密封和标识的投标文件，采购人将不予受理。

15、投标文件的递交

15.1投标人的投标文件在招标文件规定的投标截止时间前以直接提交形式提交至招标文件规定的地点，投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证原件，提交投标文件时投标人代表应签名报到，未携带身份证原件的，采购人及代理机构将不予受理其投标文件。

15.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

15.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

15.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

16、投标文件的修改与撤回

16.1 在投标人须知前附表第6项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

16.2 投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖投标人公章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

16.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖投标人公章，并按照本须知第14、15条规定进行密封、标识和提交，并标明“修改”字样。

五 开标

17、开标

17.1采购人将于投标人须知前附表第7项规定的时间和地点举行开标会议。投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

17.2开标程序

1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4）本项目先开资信技术文件，资信技术文件评定结果出来后，再开商务报价文件。

5）资信技术文件评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

6）由主持人公布预算价,宣读投标文件中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

7）采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8）开标会议结束。

六 评标

18、评标委员会

18.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。

19、评标

19.1 评标委员会按照第五章“评标标准和方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标标准和方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

七  合同授予

20、 定标

20.1确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

20.2采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

20.3采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

20.4采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在指定的媒体上公告中标、成交结果。

21、签订合同

21.1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

21.2中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

22、履约保证金

22.1 中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。

22.2中标人不能按投标人须知前附表要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

22.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八 其他

23、废标

23.1发生下列情况之一的予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

24、质疑和投诉

24.1供应商对本次招标相关事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

24.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

24.3采购人和代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.4质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后向温岭市人民法院提起诉讼。

25、其它

25.1本项目允许供应商在招标文件发售截止时间后报名获取采购文件，但该供应商对招标文件内容提出异议，将不予受理及答复。
    25.2供应商报名并获取招标文件后，若不准备参加本次采购项目的投标，请于投标截止日前2天向招标代理机构作出书面说明。
    25.3如投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标或与其他投标人恶意串通，一经发现，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

第三章  采购需求

| 一、温岭市太平小学东部紫荆校区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1、教室多媒体设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 投影机（HLD光源） | 松下/索尼/爱普生 | 液晶板尺寸：19mm(0.76英寸)对角线(16:10宽高比) 显示方式：透射式液晶面板(× 3, R/G/B) 驱动方式：有源矩阵型 ★镜头：手动变焦(投射比：0.27-0.29:1)，手动对焦F=1.78-1.83，f=4.92-5.18mm ★光源：LED(HLD+P2W); 光源更换周期(普通模式/节能模式): 16,000小时 投影画面尺寸(对角线)：70-130英寸 ★亮度：4,000流明 对比度：50000:1(光源模式：普通模式，图像模式：动态模式，动态对比度：开启) 分辨率：1280 × 800 光轴移动：垂直: -0 ～ +6%，水平: ±2% 梯形校正范围：垂直±5°，水平±5° 接口：输入：VGA×2、HDMI×2, RCA×1，RCA×2(L-R)，M3 jack×1，D-Sub 9-pin(雄头)×1,USB×2；输出：VGA×1，M3 jack×1 内置扬声器：10W×2 噪音水平：37dB(光源模式:普通模式)，33dB(光源模式:节能模式) 机身材料：树脂成型品(PC+ABS) 尺寸(宽x高x深)：425×154(支脚最短时)×449(包含凸出部分)mm 重量：约11.0kg 配套原厂超短焦投影机专用支架； ★提供产品参数官网截图证明(或彩页资料) ★提供厂家质保承诺书 | 2 | 台 |
| 1.2 | 白板一体机 | 鸿合/众骏/华通 | 一、白板一体外观 ★1.一体化设计：OPS电脑、红外白板、中控、音响、无线MIC单元集成在整个框架内，非拼接式结构 2.白板有效操作尺寸：≥90" 3.投影区域尺寸：≥86.0" 4.白板支持8点书写 10点触控 5.背板材料：铝蜂窝镀锌纳米板，支持水笔书 6.快捷键：两侧带中文标识的丝印快捷键,一键启动白板软件或对应白板功能；提供快捷键的自定义功能 7.OPS电脑：位于一体机白板左下角的地方，拔插方式为：侧拉式； 二、白板一体机功能描述 ★一键开启OPS，中控，投影设备；支持外接笔记本信号，触控及音频输入，支持外接高清展台HMDI信号及USB信号输入，支持外接高拍仪USB信号输入；有OPS防误操作系统一键还原。 OPS，笔记本，高清展台有独立按钮直接切换 三、白板一体机控制部分： 1.一体机控制部分及音响在白板一体机下端排列； 2.前控制面板按钮：一键开/关（单键，带状态指示灯），内置电脑重启（单键），独立三个输入选择（内置电脑、前置端口、展台，均带状态指示灯），静音（带状态指示灯），音量-，音量+，组合键实现童锁功能，加状态指示灯显示是否锁住，OPS系统一键还原键防误操作设计 3.前端接口：USB-B X 1；USB X 3；HDMI-IN X 1 4.内置笔盒设计：配备2只磁性触控笔 5.后端接口：RS232 X 1；HDMI-OUT X 1；USB-2.0；HDMI+USB（外接高清展台）；DC电源端口； 四、音频单元：左右声道输出功率分别不小于15W，具有无线接收模块，可搭配无线MIC使用，信噪比≥110DB。 五、无线MIC：自动配对，记忆保存，最多同时支持２个麦克 信噪比≥85dB，发射功率≥10dbm，频率响应≥50Hz~18KHz。 ★提供厂家质保承诺书 | 2 | 套 |
| 1.3 | OPS电脑 | 鸿合/众骏/华通 | 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为≤80Pin,与白板无单独接线. 2.主板采用H310芯片组，搭载Intel i3 CPU，≥4GB DDR4笔记本内存，≥128G SSD固态硬盘。 3.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi支持支持2.4G、5G双模式，WiFi遵循IEEE 802.11ac标准。 4.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、,DP*1,RJ45*1满足教学拓展需求; 5.系统还原:提供软件、硬件一键系统还原方案; 6.设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一制造商并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证（制造商名称与整机3C制造商名称一致） 7.插拔式电脑天线可拆卸，并具备SMA标准接口，可配SMA标准天线。 8.为安全考虑，插拔式电脑具备防盗锁孔。 9.为方便教学，Windows系统内置蓝牙模块，支持4.1标准协议，可连接蓝牙设备，实现无线传输； ★提供厂家质保承诺书 | 2 | 台 |
| 1.4 | 壁挂展台 | 鸿合/康力/合纵 | 一、硬件参数 1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，托板边角采用圆弧倒角设计（提供检测报告复印件加盖厂商公章）。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.拍摄幅面不小于A4。 4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于500万定焦镜头，整机数码变焦≥10倍。 5.清晰度：中心线≥1000线，四周线≥800线（提供检测报告复印件加盖厂商公章） 6. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA 7. 图像色彩：24位 8. 光源： LED灯补光 9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 10.对焦/白平衡：自动 11.供电方式：USB供电 12.收拢后厚度：≤6cm（提供检测报告复印件加盖厂商公章） 二、资质部分 1.投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系。 2.投标产品整机制造商必须通过ISO9001质量体系管理认证、ISO14001环境管理体系认证，18001职业健康管理体系认证，提供认证复印件并加盖厂商公章。 3.全国质量信得过产品证书； 4.全国质量检验稳定合格产品证书； 5.所投产品需提供检测报告. 6.所投产品具有可靠性MTBF大于10万小时证书 7.提供CCC认证（为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，要求展示台产品CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业） 三、展台软件： 1. 具有拍照截图、智能连拍功能，支持通用、文档、色彩三种图像模式，方便用户根据实际教学场景切换模式； 2. 不借助物理按键和触摸菜单，通过手势实现图像360°旋转、放大、缩小、移动、全屏等操作； 3. 具有点击方式进行实时画面及图片的同屏对比功能，且支持本地图片导入功能； 4. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 5. 支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成正式文档； 6. 同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持不少于五张图片同屏对比； 7. 支持拍照图片去背景功能； 8. 图像修正：具有缺角补边功能； 9. 展台软件具有自检功能：硬件检测、解码器、机器序列号等，方便维护升级.； 10. 索引栏支持左右位置互换，方便教学使用；且实时画面始终置于索引栏顶部，可随时调用； 11．支持最少5幅展台画面插入白板软件进行批注 ★提供厂家质保承诺书 | 2 | 台 |
| 1.5 | 黑边框推拉绿板 | 科达/兴和力/蓝贝斯特 | 1.结构：内外双层结构，内层为一块固定书写板与电子白板正面平齐，外层为一块滑动书写板。 2.基本尺寸为：4200mm×1300mm，供货时确保与中标显示设备（电子白板、一体机）的有效配套。 3.书写板面：采用优质搪瓷板面，板面厚度0.4mm。板面为亚光墨绿色，粗糙度为Ra1.6-3.2um。 4.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度13mm。 5.背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，厚度0.3mm每隔8公分设有2公分加强凹槽。 6.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量0.5mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7.▲黑色边框：横框尺寸100 ×57mm，竖框尺寸29 mm×100 mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构，壁厚1.2。 8.滑轮：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 9.粉尘槽：配备宽度30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，滑动板下方配小毛刷，正常使用过程中自动清除粉笔灰，并配备粉尘盒。 10.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm，并带有注册商标。 11.限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 12.搪瓷板供货后随机抽检，进行破坏性检测，确保所有货物保证质量。 13.产品符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准，并提相关技术监督机构出具的检验报告。 | 2 | 套 |
| 1.6 | 附件 | 国产优质 | 配套线材及安装佐料 | 2 | 套 |
| 2、灯光设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电脑摇头灯 | 恒源/浩洋/珠江 | 设计在三道灯光吊杆上吊装6只，舞台背景地面活动摆放6只。 1.通道数量：两种可选模式，16/24标准DMX通道 ★2.光源：台湾YODN 300W 3.遥控开/关泡：7800K 4.镇流器：电子镇流器 5.输入电压/频率：100-240V、50/60Hz 6.额定功率：450W 7.颜色盘：13种颜色+白光，可变速正向彩虹效果，颜色定位 8.固定图案盘：14个图案+白光 9.旋转图案盘：9个旋转图案+白光 10.棱镜：16棱镜+线性6棱镜，带正反向旋转功能 11.雾化：线性调节，脉冲雾化 12.调光：0-100%线性调光 13.调焦：线性调节 ★14.光束角度：2°-10°，图案角度：5.3°-30° 15.频闪：0.5-14次/秒 16.显示方式：2.8寸彩色触摸屏 17.X/Y扫描：采用三相超静音扫描系统，水平540度，垂直270度 18.最大速度：水平1.75秒（360度），垂直1.3秒（270度） ★提供产品官网技术参数截图或彩页 ★提供生产厂家高新技术企业认证证书复印件加盖原公章。 ★提供厂家质保承诺书 | 12 | 只 |
| 2.2 | LED数字遥控平板柔光灯 | 泰阳人/星光/泰影莱特 | 1.色温稳定：灯珠色温稳定，温飘小。 2.高显色性：普通灯珠的高显色指数Ra值≥80，灯珠CRI显色指数：≥93% . 3.高一致性：光学性能、电学性能高、误差小。 4.高强度：灯具外壳均采用高强度的优质铝挤出型材，一次成型，不易变形。 5.高质量：灯具的光源、器件、板材等均采用国际知名品牌材料制成，保证了灯具的优质质量，TY-LED系列灯具均通过CE质量认证。 6.结构科学：灯具的外壳均采用双层镂空夹层结构设计，保证了产品的优良空气对流，在不漏光的情况下，使产品的散热、通风性良好。 7.灯具设计有两个插槽，上遮光板可翻折式使用，柔光板和遮扉板同时方便使用，无需拆卸安装。 技术参数： 产品型号：无线数字遥控LED平板式柔光灯 额定功率：40W 电源：90-265VAC50/60Hz;DC12-18V 色温：3200K/5600K ；3200K-5600K可调节（选配） 光源类型：Φ5小功率灯珠 光束角度：60° ★显色指数：Ra值≥85 调光方式：自带旋钮调光（选配：DMX512信号和遥控调光） 角度调节：360° 工作温度：25℃ 重量：约2.2kg 外形尺寸：250mm×270mm×40mm 颜色：黑色 配件：四页挡光遮扉，柔光板（选配：滤光网、512遥控调光功能） 认证：CE认证 ★提供产品官网技术参数截图或彩页 ★提供厂家质保承诺书 | 15 | 套 |
| 2.3 | LED数字遥控螺纹聚光灯 | 泰阳人/星光/泰影莱特 | 1、光源为采用高显色指数，高亮度的大功率LED模组，该模组的性能稳定，色温标准，使用寿命长，光衰低。 2、光学系统采用菲聂耳透镜，随调焦位置不同，对光进行汇聚或扩散。 3、新型的“v”型热管散热器，减少散热器温差，散热效率提高20%。 4、加长散热体，有效增加散热面。 5、一体化散热器，增加散热的可靠性（非机械压制结构）。 6、强化对流槽结构，减少风阻，增强散热能力。 7、无风机设计，没有噪音,杜绝演播间风扇噪音问题。 8、二次光学结构，照度倍增。 9、大范围调焦结构，适应演播室、舞台的照明需要。 10、滚动轴承支持的滑杆调焦结构，调焦轻盈、快捷。 11、信号来源指示，方便对现场故障的快速判断。 技术参数： 功率：100W 电源：90-265VAC50/60Hz;DC12-18V 色温：3200K/5600K ；3200K-5600K可调节（选配） 光源类型：模组 光束角度：60° ★显色指数：Ra值≥85 调光方式：自带旋钮调光（选配DMX512信号和遥控调光） 角度调节：360° 工作温度：25℃ 重量：约6.9kg 外形尺寸：460mm×340mm×230mm 颜色：黑色 配件：四页挡光遮扉，柔光板（选配：滤光网、512遥控调光功能） 认证：CE认证 ★提供产品官网技术参数截图或彩页 ★提供厂家质保承诺书 | 5 | 套 |
| 3、音响设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 有源线阵全频音箱 | EAW/SE/MARTIN | 类型: 2.8" 倒相式 频响范围(-6dB):优于或等于120 Hz - 20 KHz 最大声压级(1M): ≥128 dB 指向角度(H × V): ≥120° × 16° ▲扬声器中音单元: ≥ 6个2.8寸钕磁单元，高音单元:≥ 6个1寸钕磁单元 功放类型: Class D功放，SMPS电源 功率(RMS): 200 W + 200 W 输入灵敏度: - 4 dBV 信号处理: DSP, 48 kHz, 24 bits 保护: 多重限幅，短路，热保护 控制: On / Off 开关，总音量，高频提升旋钮 ▲提供产品参数官网截图证明(或彩页资料)及第三方检测报告复印件。 ★提供3C认证证书，证书编号网上可查 ▲投标产品需被专业声学设计软件EASE数据库收录，并提供查询的截图证明。 ★提供厂家质保承诺书 | 2 | 只 |
| 3.2 | 无线手持话筒 | 咪宝/舒尔/森海塞尔 | 接收频道：双频道 载波频段：UHF 620~934MHz 接收天线：后置分离式设计 预设频率数：有个6群组各预设8个无条件限制的互不干扰频率，共预设48个优选的频率 接收方式：CPU控制自动选讯接收 振荡模式：PLL电路，频率稳定度≦±0.005% (-10~+60℃) 实用灵敏度：输入10dBμV时，S/N>80dB 最大偏移度：±68KHz 综合S/N比：>105dB(A) 综合T.H.D.：<0.5% @ 1KHz 综合频率响应：50Hz~18KHz 静音控制模式：『音码及噪声锁定』双重静音控制 音量输出：预设等于音头灵敏度，使用者不必调整音量输出 最大输出电压：三段式切换：+10dBV / 0dBV / -6dBV 电源供应：外加100-240V AC交换式供应器 尺寸：210(宽)×44(高)×204(深)mm 重量：约0.9公斤 ★提供产品官网技术参数截图或彩页 | 2 | 套 |
| 3.3 | 无线头戴话筒 | 咪宝/舒尔/森海塞尔 | 接收频道：双频道 载波频段：UHF 620~934MHz 接收天线：后置分离式设计 预设频率数：有个6群组各预设8个无条件限制的互不干扰频率，共预设48个优选的频率 接收方式：CPU控制自动选讯接收 振荡模式：PLL电路，频率稳定度≦±0.005% (-10~+60℃) 实用灵敏度：输入10dBμV时，S/N>80dB 最大偏移度：±68KHz 综合S/N比：>105dB(A) 综合T.H.D.：<0.5% @ 1KHz 综合频率响应：50Hz~18KHz 静音控制模式：『音码及噪声锁定』双重静音控制 音量输出：预设等于音头灵敏度，使用者不必调整音量输出 最大输出电压：三段式切换：+10dBV / 0dBV / -6dBV 电源供应：外加100-240V AC交换式供应器 尺寸：210(宽)×44(高)×204(深)mm 重量：约0.9公斤 ★提供产品官网技术参数截图或彩页 | 1 | 套 |
| 3.4 | IP广播寻址有源主音箱(带遥控器） | EVA/DSPPA/CDKPA | 采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级；提高设备使用稳定性； 内置嵌入式网络语音解码模块、2*20W/8Ω双通道输出功放，设备运行稳定性高； 具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。 高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-256kbps 自适应）； 支持音量、平衡调节：设备具备全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确。 内置点播采集模块，具有红外遥控功能，遥控选曲、调音、点播等功能，配置21键红外遥控器，具有遥控选曲播放、调音大小、自主点播、静音、播放暂停、停止、本地功放及蓝牙模块开关等功能 可以扩展通过手持式对讲话筒与机房网络话筒对讲功能、呼叫其他任一指定的终端广播 带有蓝牙模块天线输入接口，集成蓝牙扩音模块，实现本地蓝牙话筒扩音功能,需加蓝牙模块。 具有RS232扩展接口，可扩展控制其他设备，能提供音频与文字同步显示接口，以便驱动外置显示屏工作。 可扩展LED液晶中文显示屏，实现显示自主点播、选台菜单、IP地址、播放状态等功能 可扩展音频采集功能，可以将现场扬声器声音采集回传到中心机房、便于监测现场情况 具有1路线路音频立体声输入和1路话筒输入，可将外接音频（卡座、CD、笔记本、话筒等）送入网络音箱本地线路、话筒接口实现本地扩音，音量调节。 带电源指示灯、数据运行灯等指示，工作状态一目了然。 网络主音箱带辅助音频输出接口、可以挂接一只副箱。 具有110V信号输入接口，实现IP网络广播音箱断网断电自动切换到定压广播状态，确保中高考万无一失。需要加扩展模块。 设备具有软件远程设置高低音功能，可以根据播放内容对高低音要求不同自行设置。 具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。 带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等。 通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。 一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等。 具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。 具有灯光同步控制模块,广播与提示灯光同步工作 音箱设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置 技术参数： 网络接口: RJ45、10M/100M 110V定压信号信号输入接口 蓝牙模块天线输入接口AT 网络协议: TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP(组播) 音频格式:MP3/MP2 支持码流: 32K-256K 频带宽度:20Hz-20KHz 灵敏度: 95dB 信噪比: 线路：≥ 90dB；话筒：≥88 dB 额定功率 双声道2*20W，最大功率2*30W，工业标准压线端子 扬声器阻抗：5″8Ω，2.5″8Ω，分频器分频 扬声器单元：1*5″+1*2.5″ ★提供产品官网技术参数截图或彩页 ★提供3C认证、CB认证、FCC认证、CE认证、ROHS认证、校园绿色环保产品证书 ★提供厂家质保承诺书 | 15 | 台 |
| 3.5 | 副箱 | EVA/DSPPA/CDKPA | 木质材料外壳 美观、安装便利 输出阻抗 8欧 高低音二分频 扬声器单元：6.5*1+2.5*1 功率 15/20W 频率响应 50HZ-20KHz 尺寸: 170×200×330mm 重量：3.5KG 安装方式: 壁挂式 | 15 | 只 |
| 3.6 | 蓝牙扩音器 | EVA/DSPPA/CDKPA | 无线收发模块和蓝牙话筒 | 15 | 只 |
| 3.7 | 附件 | 国产优质 | 配套线材附件及安装 | 15 | 批 |
| 4、无线录播设备 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | PAD录播一体机 | 文香/中广上洋/中科大洋 | 1.采用一体化硬件设计，≥15英寸高清液晶触摸显示屏，有效显示尺寸：≥15.5英寸；集显示、直播、点播、录制、触控导播、互动于一体ARM+DSP嵌入式平板录播系统，（非PC类平板）采用全触摸控制、视控管理。（提供国家级检验机构出具的检测报告复印件） ★2.为到达设备便携使用效果，要求主机内置双无线网卡，分别独立使用，网卡①：支持≥3路无线摄像机接入；网卡②：连接本地无线网络或手机热点，进行现场直播。（提供国家级检验机构出具的检测报告复印件） 3.主机支持≥1路HDMI高清输入接口，≥1路HDMI高清输出接口，便于用户临时接入HDMI高清视频信号及输出HDMI高清视频画面。（提供国家级检验机构出具的检测报告复印件） 4.音频接口：≥1路3.5mm的立体声输入及1路立体声输出，同时内置立体声音响，实现本地扩声输出。 5.编码格式：标准流媒体文件格式MP4，视频编码格式H.264，音频编码格式AAC,最高支持30帧视频录制；通过播放器或嵌入式网页播放方式，视频编码码流：512Kbps～8Mbps可调，音频采样率8-48kHz可调，音频编码码率128kbps。 6.扩展接口：内置≥1个10/100/1000M网络接口。 7.内置不少于1TB硬盘。 ★8. 支持连接手机热点，通过4G信号实现公网直播。（提供国家级检验机构出具的检测报告复印件） 9.设备低能耗、热量小、超静音，可长时间工作等优势，同时内置不小于9000mah电池。 10. 高度＜1U ★提供厂家质保承诺书 | 1 | 台 |
| 4.2 | PAD录播系统软件 | 文香/中广上洋/中科大洋 | 1.录制模式支持电影模式、资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作，能同时支持至少1路电影模式录像+3路资源备份录像。录制电影加资源模式时，资源模式在后台工作。 2.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能 3.支持手动云台PTZ控制，为方便导播控制，可设置不少于8路预置位，在预置位设置时，只需在画面调整完成之后直接拖动画面到预置位数字按钮处即可保存预置位。 4.支持≥4种摄像机固定变焦距离选择。 5.具有易互动功能，可以进行注册，登录后可添加好友，支持与好友视频通话聊天。 6.支持在导播过程中添加字幕，支持不少于8条预设字幕的设置。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置字体大小、字体颜色。 7.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，画面布局模式不少于8种，包括双分屏、三分屏、四分屏等。支持自定义画面布局。可直接通过拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换。 ★8.录制前，支持片头片尾的添加，除支持图片格式外，还支持插入视频作为片头片尾；支持预设不少于8种片头片尾格式，并可实时更新片头片尾。（提供软件设置截图，加盖厂家公章） 9.台标有四个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，不需要台标时可点击按钮隐藏台标，台标可通过U盘拷贝输入；支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。 ★10.支持渐变、上切、下切等多种切换特效，支持自定义选择不少于8种特效切换速度。（提供软件设置截图，加盖厂家公章） 11.具有远程FTP下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝平板录播内视频录像文件。 ★12.具有一键推送公网直播功能，设备连接网络，即可将录制画面推送致公网直播，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可直播。（提供软件设置截图，加盖厂家公章） 13.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能。 ★14.录制直播时支持随时插入背景音乐，增加环境气氛。支持不少于8种背景音乐预设。（提供软件截图，加盖厂家公章） ★15.为了适应不同的课程录制需求，支持一直录制/文件限时自动分割/文件限长自动分割功能。限时自动分割情况下可自定义录制时长；限长自动分割情况下，可自定义录制文件大小。（提供软件截图，加盖厂家公章） 16.录制视频结束后可立刻在导播界面上进行本地录像回放，而非下载拷贝到其它计算机中进行播放，且本地回放视频可作为视频输入源使用。 17.可以进行音量设置，控制设备输入输出的音量大小。 ★18.为保证系统稳定性及兼容性，要求与PAD录播一体机为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 4.3 | 无线云台摄像机 | 文香/中广上洋/中科大洋 | 1、图像传感器：不低于1/2.8英寸CMOS ★2、有效像素：不低于180万像素。 3、视频输出：不少于1080P30fps。 4、镜头：不少于10倍光学变焦。 5、焦距：不少于f=4.7mm(广角端)～47.0mm(远端)，F1.6～F3.0。 6、水平视角：不低于60.9°(广角端) ～6.43°(远端)。 7、聚集系统：要求支持自动/手动。 8、快门速度：1/25～1/10000S 9、信噪比：≥60dB。 10、水平摇移：≥300° 11、无线：支持802.11n 2.4 G/ 5.8G 双频内置 11、接口：USB 2.0*1，RJ45网口*1，3.5mm LINE-IN*1， 12、电源要求：DC 12V 13、内置电池：内置电池容量≥5200mAh，电池工作时间≦8h。 14、尺寸：不大于（长）160×（宽）110×（高）140mm 15、重量：不大于865g ★提供厂家质保承诺书 | 3 | 套 |
| 4.4 | 摄像机三脚架 | 文香/中广上洋/中科大洋 | 配套摄像机使用 1.材质：阳极氧化耐高温铝合金材质。 2.颜色：铝合金管，管锁。 3.用途：可用于小型云台摄像机、微单、卡片机、数码单反相机。 4.脚管节数：不小于4节。 5.脚管锁类型：旋钮式。 6.脚架组成：独角杆、3脚底架、三维云台。 7.云台类型：三维云台。 8.脚架最高高度：不小于1740mm。 9.脚架收缩高度：不小于620mm。 10.承重：不小于5KG-8KG。 11.自重: 不小于0.97KG。 | 3 | 副 |
| 4.5 | 无线拾音器 | 文香/中广上洋/中科大洋 | 1. 拾音范围：360°全向拾音。 2.MIC按键静音/开音，支持mute静音/开音的状态指示灯。 3.灵敏度：-22dBFS。 4.信噪比：65dB。 5.频率响应：100Hz-20KHz。 6.噪声抑制量：支持自动降噪，>15dB。 7.自动增益控制：支持自动增益控制，±6dB。 8.采样率：48kHz@6ms每帧，单声道16bit。 9.内置MIC：内置4个阵列麦克，5~8米拾音。 10.电源模块：内置聚合物电池，持续供电≥6小时 11.3.5mm接口：1个，麦克声音输出。 12.2.4G或5G wifi自动连接，通过配对接入录播主机WIFI热点。 13.可设置密码。 14.可设置是否支持DHCP。 15.可设置IP、NETMASK、GW。 16.可设置接收IP、PORT。 17.音频通过无线输出。 18.USB接口：1个，充电接口。 19.★为保证系统稳定性及兼容性，要求与PAD录播一体机为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 5、户外LED屏设备 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | P4户外LED屏体 | 强力巨彩/洲明/三思 | 显示尺寸：4800*2720mm 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 2、P4户外全彩屏-1R1G1B-SMD2525，基色为SMD全彩。 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率80点×40点； 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能 5、工作电压：在4.5VDC能正常工作 6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、像素点间距：4mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥130° 8、物理密度： 62500点/㎡ ★9、刷新频率：≥1920Hz； 10、灰度/颜色：大于或等于16bit 11、校正后白平衡亮度：≥5400cd/m2 12、色度均匀性 ：≤0.005，亮度均匀性 ：≥96% ； 13、最大对比度： ≥5500：1 14、色温：3000K-18000K具有可调整性 15、平均无故障时间：≥10000小时 16、平整度：≤0.3mm； 17、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 18、最大功耗：≤880W /㎡，平均功耗≤300W/㎡ 19.产品具有防磕碰功能。 20.产品具有断电不丢失数据功能：连续工作时间：大于等于7*24hrs，支持连续不间断显示。 21.产品具有监测功能：对屏体的电压，温度，信号等情况进行监测。 22.产品边缘具备边缘亮暗线调节功能。 23.产品支持信号双备份：双备份信号数据通道，当一路信号中断，另一路备份信号无缝拼接启动。注意验收问题） 24.产品支持双电源备份技术：双备份电源供电，当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示。注意验收问题） ★以上主要技术参数需提供由国家权威机构检测报告复印件。 提供户外产品通过168H的UVA340灯、辐照度0.76W/㎡的抗UV紫外线老化环境运行测试检测报告复印件 提供产品防火阻燃标准V-0级检测报告复印件； 提供产品蓝光无风险危害检测报告复印件； 提供产品噪声实验≤20dBA(符合NR-10及以上标准级别）检测报告复印件； 提供产品国家节能认证证书复印件。 提供产品通过GB/T9254-2008A、GB/T9254-2008A、GB17625.1-2012、GB/T17618-2015、GB/T2423.3-2016国标的检测报告复印件 提供产品通过高低温循环实验，低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验检测报告复印件 提供产品在受到持续1min的AC1500V高压冲击下，屏体仍可正常通电工作检测报告复印件 提供产品通过盐雾试验检测报告复印件 提供生产厂商安全生产标准化证书复印件 提供生产厂商GJB9001B-2009管理体系证书复印件； 提供生产厂商通过3C，CE,ROHS，FCC认证复印件 提供生产厂商具有全国产品和服务质量诚信示范企业证书复印件 ★提供厂家质保承诺书 | 13.06 | ㎡ |
| 5.2 | 防水箱体 | 原厂配套 | 包含模块防水组配及配件等 | 15 | 只 |
| 5.3 | 开关电源 | 创联/明纬/诚联 | 输入电压/输入频率 176~264VAC/47~63HZ 浪涌电流 冷启动，40A/230VAC 输出电压/电流 5V.0~40A 效率 ≥80% 线性调整率 ≤0.5% 稳压精度 ±1% 纹波噪音 100mV 输出过载保护 110%-150%切断输出，输入重启后 上升，保持时间 50ms，20ms额定满载 保护功能 过载/短路保护 绝缘强度 I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC,1min 工作温度 -30℃~+60℃ 储存温度 -40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝 安全标准 GB4943，UL60950-1，EN60950-1 EMC标准 GB9254，EN55022 冷却方式 自冷 产品参数提供官网截图证明(或彩页资料)。 | 1 | 套 |
| 5.4 | 接收卡 | 卡莱特/凯视达/诺瓦 | 单卡带载 256×256 像素。 支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。 硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块。 产品参数提供官网截图证明(或彩页资料)。 | 1 | 套 |
| 5.5 | LED处理器 | 卡莱特/凯视达/诺瓦 | 1) 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 DVI，1 路HDMI。部分接口支持的输入分辨率最高可达1920×1200@60Hz； 2) 可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放； 3) 视频源一键切换； 4) 提供无缝的快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 5) 画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6) 采用Nova G4 引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 7) 根据屏幕所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 8) HDMI音频输入；外置独立音频输入； 9) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 10) 视频输出带载能力：1280x1024、1440x900，（ 130万像素）； 11) 支持Nova新一代逐点校正技术，校正过程快速高效； 12) 无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置，所有操作几步即可完成，这就是我们所倡导的“司机点屏”！ 13) 采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在数分钟内完成，极大缩短舞台准备时间； 14) 一个直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 15）支持U盘播放 产品参数提供官网截图证明(或彩页资料)。 | 1 | 台 |
| 5.6 | 音柱 | EVA/DSPPA/CDKPA | 全全天候豪华型音柱采用全频防水喇叭，专业防水防潮设计。 声音清晰明亮，对人声、音乐都有还原真实的放大特性。 铝镁合金材料外壳，全铝面罩永不生锈。 额定功率: 50W 灵敏度 : 94dB 频率响应: 70HZ-16KHz 输入电压: 70/110V 尺寸(mm): 150*100*690 扬声器单元: 5*4" 重量: 8KG 配备可调节多种角度支架，安装方便。 安装方式: 壁挂式。 具有IP66六级防水防尘认证。 | 2 | 只 |
| 5.7 | 合并式功放 | EVA/DSPPA/CDKPA | 110V、70V定压双输出和4-16Ω定阻输出。 LED电平指示，红灯失真指示 失真告警。 短路保护，过热保护，过压保护，防大电流冲击。 带有温度控制检测装置，双风扇散热，散热器温度达55度时自动启动风扇散热。 总音量和各通道独立音量控制，高低音控制。 5单位LED电平表，红灯失真指示 失真告警。 备有链接出口，便于扩接另一台功放。 3路MIC输入、3路AUX输入、1路AUX输出。 有默音功能，便于插入紧急广播。 频率响应：80HZ-18KHZ 额定功率：180W 信噪比：话筒≥75dB，线路≥85dB 电源：AC 220V/230V 50/60HZ 输入灵敏度：线路250mV,话筒2 mV 失真度：＜1% 具有CCC认证及CB认证 | 1 | 台 |
| 5.8 | 数字高清混合矩阵16通道 | ANKU/CREATOR/AMX | ▲16通道高清混合矩阵，单路单卡，满配16通道板卡；输入输出卡数量及所需信号源卡按现场需求配置，可支持最小1路输入15路输出到12路输入4路输出； 支持HDMI、DVI、3G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、HDBaseT、Fiber（光纤）、IP Stream流70M卡和100M卡（兼容大华、海康等20多家网络摄像机协议）等信号输入输出； 输入输出板卡全部标配板载3.5mm LR立体声音频信号输入输出； 全数字化切换，每种输出信号切换‘0’延时实时无缝输出，切换不闪屏、黑屏、蓝屏； 纯硬件拼接功能，每种输出卡均能实现图像拼接功能，拼接规模无限制，支持M*N方式拼接； CPCI卡隆式机箱设计，支持输入输出板卡热插拔，无需断电进行板卡更换； 专业散热风道设计,支持内部温度检测采集并在触控屏上显示，散热风扇可根据内部唯独进行自由的PWM控制，确保整机长期稳定运行 高达20.8GHz的背板核心交换速率，信号穿透更流畅； 电源模块采用插卡带冗余设计，为维护增加便捷性； 支持年月日时分同步显示、可脱机实现与北京时间同步的定时切换，支持上位机自动校时； 采用轻触按键切换、EDID 管理、轮训、定时切换、触控屏亮度、矫正、时间、温度等信息的展示与设置； 设备支持中控扩展卡，可选配8路RS232或8路RS485，8路IR 卡，8路继电器扩展卡，扩展卡采用3.51mm 凤凰插。 所有卡槽均支持中控卡的接入，在考虑视频信号满载的极端情况下:可冗余1卡槽为介入， 搭载信号预监卡对数信号实现实时预览，并可在平板上同步观看和控制；支持安卓、WINDOWS、WINDOWS PHONE，IOS； ★提供厂家质保承诺书 | 1 | 台 |
| 5.9 | 网线 | 国产优质 | 6类国标网线 | 1 | 箱 |
| 5.1 | 控制电箱 | 国产优质 | 15KW 控制电箱，含50米以内的电缆线 | 1 | 套 |
| 5.11 | 钢结构及包边装饰 | 国产订制 | 双立柱钢结构、混凝土浇注及304不锈钢包边装饰 | 13.06 | ㎡ |
| 5.12 | 附件 | 国产优质 | KBG管子、排线、电源跳线、接插头等 | 1 | 批 |
| 二、温岭市第三中学东部校区 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 6、触控一体机设备 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 触控一体机 | 希沃/高创/鑫城 | 电视系统参数 屏体类型LED背光源，液晶屏≥86寸、显示分辨率≥3840×2140、对比度≥5000：1，可视角度≥178° 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。整机具备至少1路HDMI 2.0输入端口，保证可支持4K×2K信号输入。 输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 模块化电脑参数： 内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声。 内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 处理器：Intel Core i3或以上 内存：4G DDR3或以上 固态硬盘：128G或以上 内置WiFi：IEEE 802.11n 内置网卡：10M/100M/1000M 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑至少6个USB接口（至少2个为USB3.0接口）；设备前置面框处不少于2个电脑USB接口 具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上，mini DP 1个或以上，接口提供截图图片。 ★提供厂家质保承诺函 | 2 | 台 |
| 7、超短焦投影设备 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 投影机（HLD光源） | 松下/索尼/爱普生 | 参数要求如上 | 2 | 套 |
| 7.2 | 白板一体机 | 鸿合/众骏/华通 | 参数要求如上 | 2 | 台 |
| 7.3 | OPS电脑 | 鸿合/众骏/华通 | 参数要求如上 | 2 | 套 |
| 7.4 | 壁挂展台 | 鸿合/康力/合纵 | 参数要求如上 | 2 | 台 |
| 7.5 | 黑边框推拉绿板 | 科达/兴和力/蓝贝斯特 | 参数要求如上 | 2 | 套 |
| 7.6 | 附件 | 国产优质 | 参数要求如上 | 2 | 套 |
| 8、灯光设备 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 电脑摇头灯 | 恒源/浩洋/珠江 | 参数要求如上 | 6 | 只 |
| 8.2 | LED三基色会议灯 | 恒源/浩洋/珠江 | 光源：暖白光≥200颗，正白光≥200颗，寿命：约50000小时，总功率：≥200W，色温：3000K-5600K（可调），高流明：≥24000LM；调光：0-100%线性调光、平滑无闪烁； 通信协议：DMX-512，通道：≥4CH 功能：主/从机自动识别检测，电子合成无限变换色温； 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具不同部位的冷却风扇，对部件进行有效冷却。 ★提供产品官网技术参数截图或彩页 ★提供生产厂家高新技术企业认证证书复印件。 ★提供厂家质保承诺书 | 12 | 只 |
| 8.3 | LED数字遥控平板柔光灯 | 泰阳人/星光/泰影莱特 | 参数要求如上 | 15 | 套 |
| 8.4 | LED数字遥控螺纹聚光灯 | 泰阳人/星光/泰影莱特 | 参数要求如上 | 4 | 套 |
| 9、音响设备 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | IP广播寻址有源主音箱(带遥控器） | EVA/DSPPA/CDKPA | 参数要求如上 | 16 | 台 |
| 9.2 | 副箱 | EVA/DSPPA/CDKPA | 参数要求如上 | 16 | 只 |
| 9.3 | 蓝牙扩音器 | EVA/DSPPA/CDKPA | 参数要求如上 | 16 | 只 |
| 9.4 | 附件 | 国产优质 | 参数要求如上 | 16 | 批 |
| 9.5 | IP解码合并式功放 (带LCD屏、遥控器） | EVA/DSPPA/CDKPA | 2U铝合金黑色拉丝面板，黑色机箱，品质高贵; 内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级；提高设备使用稳定性； 面板带3.4英寸LCD液晶显示屏，配套遥控器21个数字键和功能键，方便系统登录、开关功放电源，音乐点播、选台，调音、地址更改、本地功放开关等功能等操作，直观清晰，简单明了，操作简单； TCP/IP高品质的数字音频传输，音质达到CD级(位速128kbps) 采用固定静态IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 机器设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置 2路LINE输入，3路MIC输入；实现本地外接音源输入和紧急广播输入，每路具有独立的音量调节；1路EMC输入，优先网络和其他外接信号，使各种联动的紧急报警设备多样化；EMC输入具有最高优先级，网络报警信号优先于本地MIC输入，本地MIC输入优先于AUX和网络音乐，本地AUX和网络音乐信号无优先级。 每路MIC/LINE信号输入均带独立的数字音量调节。 全数字高音、低音和主音量调节，让音质自由调节；调节更加清晰、灵活、准确。 预留扩展端子，可选择配置DC24V电源供电模块。带有1路三线制报警强切输出接口，由主机控制相应区域报警；无需另配24V强切电源，音控数量不受限制；预留1路RS232串口，便于扩展其它。 故障自动检测及LED提示功能；自动故障检测系统功能及过载、过温、过压保护；压限电路处理有效避免音频输出信号失真 全面的短路及高温保护电路保障系统使用的安全性； 带有温度控制检测装置，双风扇散热，散热器温度达55度时自动启动风扇散热。 自带1路音频输出接口，方便多机连接、监听及驱动有源音箱； 带有温度控制检测装置，双风扇散热，散热器温度达55度时自动启动风扇散热。 具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。具有自动唤醒和设置提前预开功放电源时间。 带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等。 设备具备全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确。 通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。 一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等。 具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。 设备具有软件远程设置高低音功能，可以根据播放内容对高低音要求不同自行设置。 环境温度 10℃～65℃ 环境湿度20%～80%相对湿度，无结露 电源AC220V/50HZ 网络接口RJ45 传输速率10Mbps/100Mbps 支持协议TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 音频格式MP3/MP2 音频模式16 32位立体声CD音质 采样率8K～48K 比特率8K～512Kbps EMC输入灵敏度775mV AUX输入灵敏度350mV MIC输入灵敏度10mV 额定功率240W 待机功耗＜0.2W 频率响应50Hz~18KHz+1/ 3dB 谐波失真THD≤0.1% 信噪比≥85dB 输出方式4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 尺寸(宽*深*高)：484*410*88mm 重量14KG ★提供产品官网技术参数截图或彩页 ★提供厂家质保承诺书 | 1 | 台 |
| 9.6 | 远射程音箱 | SOUNDKING/LAX/JBL | 箱体材料采用玻璃钢,防水结构, 能适应各种不同气候 无源二路全频带扬声器系统,高低音组合采用同轴结构 号角加载设计,高效率,远射程. 分频器具有动态驱动保护功能 高保真,全频带,能对音乐和演讲进行真实再现 可多个组合提高有效覆盖区域,便于安装 类型:二分频15"全频音箱 频率响应:85Hz～15kHz（±3dB）,80Hz～18kHz（-10dB） 灵敏度(1W@1m ):104 dB 额定阻抗 8Ω ★额定功率:300W(连续），1200W(峰值） 分频点:1.8kHz 低音单元:15" 低音 / 75mm音圈 高音单元:钛膜 / 72mm音圈 覆盖角(水平x垂直):45°x45° 最大声压级(@1m ):135dB 箱体尺寸（WxHxD):535x535x765（mm） 重量:32.5kg ★提供产品官网技术参数截图或彩页 ★提供厂家质保承诺书 | 2 | 只 |
| 9.7 | 功放 | SOUNDKING/LAX/CROWN | 标准2U装机高度，简洁、紧凑、稳固的外观设计； 发光二极管指示灯，显示每通道“SIGNAL LED”、“CLIP”和“POWER”状态； 采用H类电路，低温高效，持续稳定； 专业保护电路设(直流保护、短路保护、过温保护、过载保护、削峰限幅保护)； 变速低噪音风扇冷却系统，噪音小，散热强； 具有30Hz高通滤波器及CLIP切换选择开关； 立体声，单声道，桥接3种输入模式选择； ★8Ω立体声功率：450w×2 4Ω立体声功率：680w×2 8Ω桥接功率： 1500w 频率响应（在1w时）：22Hz︿22KHz，±0.3dB 总谐波失真（%）：≤0.05% 阻尼系数（at 8Ω）：≥260 信噪比（dB）： ≥100dB 输入阻抗（平衡/非平衡）：20kΩ/10kΩ 输入灵敏度：1.15V 工作电压：AC220V/50Hz 装机高度：2U 外型尺寸（W×H×D）：483×320×88.8（mm） 重量：17kg ★提供产品官网技术参数截图或彩页 ★提供厂家质保承诺书 | 1 | 台 |
| 10、学生宿舍监控系统设备（2幢） |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 网络硬盘录像机 | 海康威视/天地伟业/韩华 | 网络视频输入：32路 网络视频接入带宽：256Mbps HDMI输出：2路，HDMI1分辨率：4K(3840x2160)/30Hz，HDMI2分辨率：1920x1080/60Hz VGA输出：2路，VGA1分辨率：2K(2560x1440)/60Hz、VGA2分辨率：1920x1080/60Hz 音频输出：2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/36画面 录像分辨率：最高支持到12MP,向下兼容。 同步回放：16 路 硬盘类型：8个SATA接口，1个eSATA接口，每个接口支持最大6TB的硬盘 语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个RS-485，1个键盘(KB)485，1个RS-232 USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0 报警输入：16路 报警输出：4路(选配8路) | 2 | 台 |
| 10.2 | 专用硬盘 | WD/希捷/东芝 | NVR专用硬盘，容量：3T | 16 | 只 |
| 10.3 | 半球摄像机 | 海康威视/天地伟业/韩华 | 名称：300万 1/2.7" CMOS ICR 星光级 红外阵列网络摄像机 最大图像尺寸：2306 × 1296 最小照度：0.005 Lux @(F1.2;AGC ON); 0 Lux with IR 镜头： 6 mm(48°) 帧率：50Hz 25fps 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 快门：1/3秒至1/100,000秒 调整角度：水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋转:0°~360° 日夜转换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：数字宽动态 背光补偿：支持，可选择区域 数字降噪：3D 数字降噪 视频压缩标准：主码流：H.265 /H.264 子码流：H.265 /H.264/ MJPEG H.265编码类型：Main Profile 视频压缩码率：32 Kbps~8Mbps 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour 接口协议：ONVIF(PROFILE S),CGI,ISAPI 通用功能：一键恢复,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP 地址过滤 智能报警：越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;遮挡报警;网线断;IP 地址冲突;非法访问 通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 电源供应：PoE(802.3af)； 功耗：7 W MAX； | 40 | 台 |
| 10.4 | 枪型摄像机 | 海康威视/天地伟业/韩华 | 名称：300 万1/2.7" CMOS ICR 星光级红外阵列筒型网络摄像机 最大图像尺寸：2304 × 1296 最小照度：0.005 Lux @(F1.2;AGC ON); 0 Lux with IR 帧率：50Hz 25fps 镜头：4mm,水平视场角: 79°; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 快门：1/3秒至1/100,000秒 日夜转换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：数字宽动态 背光补偿：支持，可选择区域 数字降噪：3D 数字降噪 视频压缩标准：主码流：H.265 /H.264 子码流：H.265 /H.264/ MJPEG H.265编码类型：Main Profile 压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour 接口协议：ONVIF(PROFILE S),CGI,ISAPI 通用功能：一键恢复,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP 地址过滤 智能报警：越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;遮挡报警;网线断;IP 地址冲突;非法访问 通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 电源供应：PoE(802.3af) 功耗：I5：8 W MAX； | 24 | 台 |
| 10.5 | 枪机支架 | 国产优质 | 谐美铝支架 | 24 | 只 |
| 10.6 | 电视机 | 创维/飞利浦/TCL | 创维 42寸电视机 | 2 | 台 |
| 10.7 | 网线 | 海康威视/一舟/安普 | 导体材质：无氧圆铜（纯度99.99%），导体直径：0.51±0.008MM,线缆外径：5.1±0.2MM；绝缘材料：HDPE；最小弯曲直径：10倍线缆外径；305米/箱 | 8 | 箱 |
| 10.8 | 交换机 | 华三/华为/思科 | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps;包转发：51Mpps/108Mpps；24个10/100/1000TX千兆电口+ 4个SFP光口 | 2 | 台 |
| 10.9 | 交换机 | 海康威视/帧田/华三 | 8口POE+2口上行 | 10 | 台 |
| 10.10 | 壁挂柜 | 国产优质 | 壁挂柜50*40CM | 10 | 只 |
| 10.11 | 辅料 | 辅料 | 水晶头、接插板、扎带、螺丝，直接、弯头等 | 1 | 批 |
| 11、户外LED屏设备 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | P4户外LED屏体 | 强力巨彩/洲明/三思 | 参数要求如上 | ㎡ | 13.06 |
| 11.2 | 防水箱体 | 原厂配套 | 参数要求如上 | 只 | 15 |
| 11.3 | 开关电源 | 创联/明纬/诚联 | 参数要求如上 | 套 | 1 |
| 11.4 | 接收卡 | 卡莱特/凯视达/诺瓦 | 参数要求如上 | 套 | 1 |
| 11.5 | LED处理器 | 卡莱特/凯视达/诺瓦 | 参数要求如上 | 台 | 1 |
| 11.6 | 音柱 | EVA/DSPPA/CDKPA | 参数要求如上 | 只 | 2 |
| 11.7 | 合并式功放 | EVA/DSPPA/CDKPA | 参数要求如上 | 台 | 1 |
| 11.8 | 网线 | 国产优质 | 参数要求如上 | 箱 | 1 |
| 11.9 | 控制电箱 | 国产优质 | 参数要求如上 | 套 | 1 |
| 11.10 | 钢结构及包边装饰 | 国产订制 | 参数要求如上 | ㎡ | 13.06 |
| 11.11 | 附件 | 国产优质 | 参数要求如上 | 批 | 1 |

- 注：凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标性能要求或质量保证要求。

- 三、其他要求：

▲1、因本工程不是完整的新建的系统，招标清单内有部分设备要确保与原系统、原设备的兼容性，保证整个系统的正常运行，参与的投标人必须提供部分设备样品测试兼容性，并由业主方提供现场测试报告（详见附件），有意向参与投标的供应商联系业主预约测试时间，开标前2天截止测试。不接受测试不兼容或未持有测试报告投标人的投标文件。

▲2、质保期：自全部货物安装完毕并经验收合格之日起计算不少于2年的免费质保期。

▲3、交货时间：合同签订后三十天内将所有货物送达甲方指定的地点并完成安装调试。

- 付款条件：项目竣工验收合格后支付合同货款总额100％。

- 除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6、本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。中标投标商必须提供以上系统的安装、调试，以及用户原有系统的数据迁移等集成工作。

7、质量保证要求

（一）本次招标的商品必须是符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂正宗原装合格产品，全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供商品与投标时承诺的不符或所供商品有安全后门，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二）投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 第四章  合同文本

项目名称：温岭市太平小学东部紫荆校区及市三中学东部校区音响、灯光设备采购

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

温岭市太平小学东部紫荆校区及市三中学东部校区音响、灯光设备采购(项目编号 ZJHC2019-WL05 )已按照委托需求，以公开招标采购方式实施了采购活动。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方同意签署本合同，并共同遵守。该项目相应的公开招标文件、投标文件和中标通知书为本合同组成部分。

一  货物内容及合同价款

| 货物名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

一  合同总价款

本合同项下货物(服务)总价款为                         (大写)人民币。

本项目以人民币为结算货币。合同总价包括本次采购货物的制作、运输、搬运、现场安装、相关技术服务的费用，以及保险费、税费等，还包括备品备件、售后服务、采购代理费等全部费用。

二  组成本合同的有关文件

招投标文件及其补充文件、招标答疑纪要、询标记录等所有内容是构成本合同不可分割的部分。  
三质量保证

1、产品的设计及制造质量均应符合最新国家、部委、行业有关标准规范及招标文件技术要求。

2、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养下，在其使用寿命内的正常使用。在货物最终验收通过后的质量保证期内，乙方应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。

3、根据商检局或有关部门检验结果，在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，乙方应负责解决并负责包修、包换、包退，甲方保留相应的索赔权利。4、乙方在收到通知后应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5、如果乙方在收到通知后没有及时弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

6、上述的货物免费质保期按招标文件约定和中标供应商投标文件承诺执行，在完工验收合格之日起算。

四 交货期和验收

1、交货期：合同签订后三十天内将所有货物送达甲方指定的地点并完成安装调试。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、货物的到货验收包括：品牌、型号、规格、数量、货物包装是否完好、调试是否正常等。
五售后服务

1、从验收合格之日起，乙方须负责对项目整体提供投标文件中约定的免费质保期限。在质保期内，接到服务电话后， 1 小时内响应，4 小时内赶到现场，如属于供方的责任，供方到达现场后 12小时内排除故障，并承担由此发生的一切费用。

2、系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需提供现场服务时，必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障(所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务)；如无法及时排除故障，且故障原因系本项目设备中的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须提交应急方案，保证设备系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件不包含不可抗力(如火灾、雷击等)造成的损害。

3、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
(1)货物的现场安装、调试；
(2)就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
(3)保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用(易损件除外)，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外。
 (4)所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
 (5)保修期后的货物维护由双方协商再定。

六  安装调试

1、乙方负责系统安装、调试、试运行等全过程的工作。

2、乙方应提供安装计划给甲方认可。安装时乙方由专人负责安装、调试及运行工作，以检测其运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

3、软硬件试运行应在甲方的监督下进行，此类监督不免除乙方应承担的相关责任。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格不予签收。
七 履约保证金

1、乙方交纳人民币(大写)                      元(￥：           )作为本合同的履约保证金，履约保证金在合同履约到期后直接转为质量保修金。质量保修金在采购项目免费保修期满后且无异议情况下10日内无息退还。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

八 货款支付

- 货款的支付：：项目竣工验收合格后支付合同货款总额100％，即￥：       ；

- 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价计算确定。

- 九 质保期及质保金

- 1、本项目的质保期：自全部货物安装完毕并经验收合格之日起计算不少于2年的免费质保期。

- 2、本项目的质保金：由履约保证金在合同履约到期后直接转为质量保修金；质量保修金在采购项目免费保修期满后且无异议情况下10日内无息退还。

十违约责任

1、甲方无正当理由拒付货物款的，甲方向乙方赔偿合同总额5％的违约金。
 2、乙方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收。造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。
 3、乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款1%的滞纳金。逾期交货超过10天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

十一争议的解决
1、执行合同中所发生的其他争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地点在此约定为 温岭市。

十二、 其它

1． 本协议如因不可抗力的原因无法继续履行时，当事人可以依法主张解除协议，并提前十五个工作日书面通知对方。除此之外，任何一方不得解除本协议。

2．本协议如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

3．本协议一式六份，甲乙双方各执二份，其余分送有关部门。

4 .本协议为原协议，甲乙双方及监管方均应执行，若具体条款有变动，以市政府下发的相关文件为准，并经双方书面协商确认。

甲方：                            乙方：

法定代表人或委托                   法定代表人或委托

代理人(签字)：                     代理人(签字)：

年   月   日                        年   月   日

第五章  评标标准和方法

为公正、公平、科学地选择中标人，参照有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

1、总则

1.1本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中资信技术分65分、商务报价分35分。合格投标人的总得分为各项目汇总得分，评委对供应商投标文件进行资信技术评分，各投标人的资信技术得分为各评委有效评分的算数平均值。

中标候选资格按总得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，则由采购人现场抽签确定排序。

本项目中标候选人只有一名，评标委员会推荐总得分排名第一为第一中标候选人，采购人确定总得分排名第一的第一中标候选人为中标人。

1.2排名第一的中标候选人若放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本次招标失败，采购人应当重新依法组织招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，采购人应当重新依法组织招标。

1.3评分计算过程中均采用四舍五入法，并保留小数2位。

1.4投标人评标综合得分=资信技术分+商务报价分。

2、评标程序

2.1评标委员会先对资信技术文件进行评审，待资信技术文件评审结束后，再评商务报价文件。

2.2商务报价文件只针对通过资信技术文件评审的投标人。

3、评标标准及办法

3.1投标文件的资格审查：

未提供下列材料的资格审查认定为无效：
　　1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供企业营业执照副本复印件）；
　　3.2投标文件的符合性审查

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1）投标文件未按招标文件规定的要求提交或密封、签署、盖章的；

2）投标人递交两份或两份以上内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件；

3）资信技术文件与商务报价文件出现混装或在资信技术文件中出现投标报价的；

4）投标人委托代理人没有提供合法、有效的“授权委托书”原件或投标人法定代表人参加开标会议没有提供合法、有效的“法定代表人身份证明书”原件；

5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7）明显不符合招标文件要求的技术参数、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.3资信技术文件具体评分标准（70分）

| 序号 | 评标 内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件质量 | 投标文件的内容按照要求完整提供、目录对应比较清晰、编制的内容比较详实、内容查找比较方便的得2分，存在未按照要求完整提供、目录不够清晰、编制的内容不够详实、内容查找不方便的等情况均视为缺项，每缺一项扣0.2-0.5分，扣完为止。 | 2分 |
| 2 | 技术 性能参数 | 根据投标人所投多媒体设备是否满足采购需求中的要求，逐条进行评分，存在产品技术参数不清或缺项或负偏离的均视为缺项,每缺一项均扣 1 分，带★每缺一项扣2分，扣完为止。 采购需求中要求提供的检测报告和资质证书需提供；要求提供的官网参数截图或彩页以提供资料中的参数为准。以上未提供的作为缺项。 | 6分 |
|  |  | 根据投标人所投灯光系统设备是否满足采购需求中的要求，逐条进行评分，存在产品技术参数不清或缺项或负偏离的均视为缺项,每缺一项均扣 1 分，带★每缺一项扣2分，扣完为止。 采购需求中要求提供的检测报告和资质证书需提供；要求提供的官网参数截图或彩页以提供资料中的参数为准。以上未提供的作为缺项。 | 6分 |
|  |  | 根据投标人所投音响系统设备是否满足采购需求中的要求，逐条进行评分，存在产品技术参数不清或缺项或负偏离的均视为缺项,每缺一项均扣 1 分，带★每缺一项扣2分，扣完为止。 采购需求中要求提供的检测报告和资质证书需提供；要求提供的官网参数截图或彩页以提供资料中的参数为准。以上未提供的作为缺项。 | 6分 |
|  |  | 根据投标人所投监控系统设备是否满足采购需求中的要求，逐条进行评分，存在产品技术参数不清或缺项或负偏离的均视为缺项,每缺一项均扣 1 分，带★每缺一项扣2分，扣完为止。 采购需求中要求提供的检测报告和资质证书需提供；要求提供的官网参数截图或彩页以提供资料中的参数为准。以上未提供的作为缺项。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人所投户外LED屏系统设备是否满足采购需求中的要求，逐条进行评分，存在产品技术参数不清或缺项或负偏离的均视为缺项,每缺一项均扣 1 分，带★每缺一项扣2分，扣完为止。 采购需求中要求提供的检测报告和资质证书需提供；要求提供的官网参数截图或彩页以提供资料中的参数为准。以上未提供的作为缺项。 | 6分 |
|  |  | 根据投标人提供设备的响应正偏离情况进行评分。每一项目指标或要求正偏离响应的得1分，得满为止。若某项正偏离经评审专家认定对设备使用及功能上为非实质性正偏离的，该项不得分。 | 6分 |
| 3 | 投标人资质 | 投标人具有： ISO90001质量管理体系的认证证书得1分； ISO14001环境认证体系的认证证书得1分； 职业健康安全管理体系的认证证书得1分； 专业音视频系统集成综合工程技术能力等级证书的得2分； 专业音响工程综合技术能力等级证书的得2分； 专业灯光工程综合技术能力等级证书的得2分； 浙江省安全技术防范行业资信等级证书的得1分. 需提供有效期内的证书原件，未提供者不得分。 | 10分 |
| 4 | 投标人信用 | 投标人具有： 连续最近3年或以上被市场监督管理局评为“守合同，重信用”企业的得2分； 连续最近2年或以上被评为“A级纳税人”的得1分，在信用中国网站上可以查询，并提供相关截图证明加盖公章原件（网址：http://www.creditchina.gov.cn） 需提供相关原件，未提供者不得分。 | 3分 |
| 5 | 案例业绩 | 提供2016年7月以来采购音响、LED屏、灯光系统集成项目合同的每个得1分，最多3分. 需提供合同原件，未提供原件不得分。 | 3分 |
| 6 | 项目实施方案 | 投标人的实施方案的内容详实、计划明确、措施完善、方案科学合理、安装方案详实、内容切合实际的得3分；存在实施方案的内容不详实、计划不明确、措施不完善、方案不科学合理、安装方案不详实、内容不切合实际的等情况，每缺一项扣0.5-1分，扣完为止。 | 3分 |
| 7 | 项目实施人员 | 项目实施人员具有： 1、专业音响技术人员证书每本得0.5分，最高得1分 2、专业灯光技术人员证书每本得0.5分，最高得1分 3、调音师资格证书每本得0.5分，最高得1分 4、LED屏技术工程师资格证书每本得0.5分，最高得1分 需提供证书原件，未提供者不得分。同一人只计算一次。 | 4分 |
| 8 | 售后 服务内容 | 投标人的售后服务承诺内容详实、方案科学合理、服务方案详实、培训方案详实、定期巡检切合实际、故障响应修复时间合理的得3分；存在售后服务方案的内容不详实、方案不科学合理、服务方案不详实、培训方案不详实、定期巡检内容不切合实际、故障响应修复时间不合理的等情况，每缺一项扣0.5-1分，扣完为止。 | 3分 |
| 9 | 售后服务机构 | 投标人的售后服务机构地点设置合理、售后服务人员配置齐全、售后服务车辆配备齐全、售后服务机械设备配备齐全的得2分；存在售后服务机构地点设置不合理、售后服务人员配置不齐全、售后服务车辆配备不齐全、售后服务机械设备配备不齐全等情况，每缺一项扣0.3-0.5分，扣完为止。 | 2分 |

3.3商务报价文件评审

3.3.1商务报价文件的初步评审

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件要求报价的；

- 超出采购预算金额，采购人不能支付的；

- 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

- 投标文件中的投标函及开标一览表未加盖投标人公章，或单位法定代表人（委托代理人）未签名或盖章的；

- 投标报价关键内容字迹模糊、无法辨认的或投标报价大写不符合国家有关规定的；

6)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.3.2错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3.3报价分的计算（35分）

（1）本次采购项目预算人民币921000元。投标人的投标报价超过预算价的为无效投标。若所有投标人的投标报价均超过预算价，采购人将重新组织采购。

（2）在所有有效报价中，商务报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分35分。其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：商务报价分=（评标基准价/投标人投标报价）×35。

4、其他

除特别声明外，所有涉及计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。评标委员会不向未中标单位解释落标具体原因，不退还投标文件。

- 第六章  投标文件格式

附件1：

温岭市采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加温岭市东部控股有限公司温岭市太平小学东部紫荆校区及市三中学东部校区音响、灯光设备采购的竞投；

二、不向采购人、招标代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将招标项目非法转让他人，或未经采购人或招标监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购人、其它供应商和招标代理机构串通或恶意报价，哄抬招标价格；不在招标过程中与招标组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订合同，不与采购人订立有悖于招标结果的合同或协议

七、严格履行合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱招标工作；

九、自觉接受和配合有关招标监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料；

十、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明书

｛姓名｝ 　，　｛性别｝　，　｛年龄｝　，　｛职务｝　，身份证号码：                       ，系　｛投标人名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛投标人名称｝　（盖章）

年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件粘贴处

附件3：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              		（投标人名称）的法定代表人，现授权委托         (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加                                      投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

代理人身份证正反面复印件粘贴处

附件4：

# 技术、商务偏离表

投标人在投标时应对于该部分给予充分的考虑。为了采购人评议的需要，投标人应结合招标文件第三章采购需求将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。

（如无偏差，请在本页上写“无”）。

项目编号：

| 序号 |  | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术偏离 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 商务偏离 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如投标人不填写内容，视为完全响应本次招标文件要求。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日    期：

附件6：

投标人企业情况表

项目编号ZJHC2019-WL05

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 项目实施负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投标人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：

2016年7月以来采购音响、LED屏、灯光系统集成项目合同

一览表

项目编号ZJHC2019-WL05

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 签约日期 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：以上内容填写必须完整、真实，需提供相关业绩合同的原件资料。

投标人全称(单位公章)：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日期：

附件8:

投   标   函

致：温岭市东部控股有限公司

（投标人名称）授权               （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的          （招标项目名称）（项目编号为ZJHC2019-WL05）招标的有关活动，并进行投标。为此：

l、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、我方的投标总报价                 元，各分项报价详见《开标一览表》。

4、我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

5、若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6、投标文件自开标之日起有效期为90天。

7、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

8、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人名称：                     （公章）

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年   月   日

附件9：

温岭市太平小学东部紫荆校区及市三中学东部校区

音响、灯光设备采购

开标一览表

| 序号 | 标项 | 标项内容 | 品牌型号 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温岭市东部新区第二小学餐梯 | 灯光设备 |  | 1套 |  |  |
|  |  | 音响设备 |  | 1套 |  |  |
|  |  | 教室多媒体 |  | 2套 |  |  |
|  |  | 无线录播系统 |  | 1套 |  |  |
|  |  | 户外LED屏 |  | 1套 |  |  |
| 2 | 温岭市第三中学东部校区餐梯 | 灯光设备 |  | 1套 |  |  |
|  |  | 音响设备 |  | 1套 |  |  |
|  |  | 触控一体机 |  | 2台 |  |  |
|  |  | 学生宿舍监控系统 |  | 2套 |  |  |
|  |  | 超短焦投影设备 |  | 2套 |  |  |
|  |  | 户外LED屏 |  | 1套 |  |  |
| 3 | 总价： 元整（大写） |  |  |  |  |  |

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年   月   日

附件：

现场测试报告

- 采购货物内序号为2.2、8.3的LED数字遥控平板柔光灯的控制跟原控制系统是否兼容测试        ☐ 兼容   ☐ 不兼容

- 采购货物内序号为2.3、8.4的LED数字遥控螺纹聚光灯的控制跟原控制系统是否兼容测试        ☐ 兼容   ☐ 不兼容

- 采购货物内序号为3.1的有源线阵全频音箱安装支架是否通用测试☐ 通用☐ 不通用；      调试软件是否兼容测试      ☐ 兼容   ☐ 不兼容

- 采购货物内序号为3.4、9.1的IP广播寻址有源主音箱(带遥控器）的编解码软件跟原系统的编解码软件是否兼容测试        ☐ 兼容   ☐ 不兼容

- 采购货物内序号为9.5的IP解码合并式功放(带LCD屏、遥控器）的编解码软件跟原系统的编解码软件是否兼容测试        ☐ 兼容   ☐ 不兼容

业主（盖章）：

供应商（盖章）：

测试日期：